Сравнительный анализ методов определения режима течения газожидкостной смеси в трубе

Бартенев В.М., Хабибуллин Р.А.

Студент, доцент, канд. техн. наук

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина

АННОТАЦИЯ

В работе выполнено сопоставление классификации режимов течения газожидкостной смеси, полученной классическими корреляциями Ансари и Беггса-Брилла (реализованы в программе FlowMapUtility), с картами режимов промышленного симулятора OLGA на 10 сценариях скважин и трубопроводов (100000 точек сравнения). Показано, что для около-вертикальных скважин (модель Ансари) совпадение с OLGA составляет 68–77%, а для горизонтальных и наклонных трубопроводов (модель Беггса-Брилла) — 38–60%, снижаясь с ростом угла наклона. Установлено, что расхождения вызваны структурными ограничениями самих корреляций, а не ошибками реализации. Результаты указывают на необходимость осторожного применения классических корреляций для наклонных трубопроводов.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

многофазный поток, режим течения, карта режимов течения, корреляция Ансари, корреляция Беггса-Брилла, OLGA, верификация расчётных моделей, приведённая скорость.

Определение режима течения газожидкостной смеси — необходимый этап проектирования систем сбора и транспорта углеводородов, определяющий потери давления, удержание жидкости и риск гидроударов. Цель работы — верификация двух классических корреляций (механистической модели Ансари для наклонно-вертикального потока и полуэмпирической модели Беггса-Брилла для труб произвольного наклона), реализованных в ПО FlowMapUtility, против карт режимов промышленного симулятора OLGA (Schlumberger), принятого за отраслевой эталон.

Сопоставление выполнено на 10 сценариях (5 скважин и 5 трубопроводов) с углами наклона от 0° до 90°, на регулярной сетке 100×100 точек по приведённым скоростям жидкости и газа (10000 точек на кейс, 100000 точек всего). Совпадением считалась пара кодов режима, соответствующая одному физическому режиму согласно официальной легенде OLGA.

Для около-вертикальных скважин (модель Ансари, углы 75–90°) совпадение классификации с OLGA составило 68–77%: пузырьковый и дисперсно-пузырьковый режимы распознаются практически безошибочно (99,8–100%), а основные расхождения сосредоточены на границе кольцевого режима, порог которой у модели Ансари не зависит от скорости жидкости, тогда как у OLGA явно растёт с ней. Для горизонтальных и наклонных трубопроводов (модель Беггса-Брилла, углы 0–60°) совпадение заметно ниже (38–60%): модель отдаёт в пробковый и дисперсно-пузырьковый режимы значительно большую долю карты, чем OLGA относит к расслоённому течению (27,24% против 55,28% в горизонтальном случае), а классификация режима у Беггса-Брилла вообще не учитывает угол наклона трубы, тогда как доля расслоённого режима у OLGA растёт с углом (до 74,33% при 60°).

Оба расхождения носят структурный характер и напрямую выводятся из математической формы исходных корреляций 1973 и 1994 годов, а не являются ошибками программной реализации. Использование классических корреляций без модификаций даёт приемлемую точность (не ниже 68%) только для около-вертикальных скважин; для наклонных трубопроводов точность составляет 38–60%, что требует осторожности при практическом применении и указывает на целесообразность перехода к моделям с явным учётом угла наклона (например, единой модели Барнеа) для таких условий.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Ansari A.M., Sylvester N.D., Sarica C., Shoham O., Brill J.P. A Comprehensive Mechanistic Model for Upward Two-Phase Flow in Wellbores // SPE Production & Facilities. — 1994. — Vol. 9, No. 2. — P. 143–151.

2. Beggs H.D., Brill J.P. A Study of Two-Phase Flow in Inclined Pipes // Journal of Petroleum Technology. — 1973. — Vol. 25, No. 5. — P. 607–617.

3. Barnea D. A Unified Model for Predicting Flow-Pattern Transitions for the Whole Range of Pipe Inclinations // International Journal of Multiphase Flow. — 1987. — Vol. 13, No. 1. — P. 1–12.